|  | CÔNG TY TNHH OXEYNS - CHI NHÁNH LONG AN Địa chỉ: B7a, đường số 2, Khu xưởng Kizuna 2, KCN Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP

| Người thẩm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- |
| Họ và tên: | Học và tên: |

CHƯƠNG TRÌNH

THẨM TRA HỆ THỐNG HACCP

- THẨM TRA TẠI CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN

- Người thẩm tra: Đội trưởng hoặc đội phó HACCP hoặc người được ủy quyền.

- Tần suất : 14 ngày/lần

- Nôi dung:

- Xem xét hồ sơ ghi chép.

- Đối chiếu với thực tế.

- THẨM TRA NỘI BỘ HỆ THỐNG HACCP

  - Người thẩm tra: Đội HACCP.

  - Tần suất:

  - Hàng năm.

  - Khi có sự cố thay đổi dây chuyền sản xuất hoặc các điều kiện chế biến.

  - Khi có sự thay đổi về nguồn lực quản lý chất lượng.

  - Khi có sự thay đổi bất kỳ một điểm nào trên dây chuyền sản xuất xét thấy nghi ngờ về an toàn thực phẩm.

  - Khi có khiếu nại của khách hàng,

- Nội dung : Đội trưởng đội HACCP xây dựng kế hoạch thẩm tra GMP, SSOP, HACCP trong đó thể hiện rõ: thời điểm thẩm tra, người thực hiện, đánh giá tài liệu GMP, SSOP, HACCP, xem xét hồ sơ ghi chép, đối chiếu với thực tế, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị, lấy mẫu thẩm tra vệ sinh công nghiệp, bán thành phẩm, lấy mẫu tại các điểm CCP.

- Tất cả kế hoạch, các hoạt động thẩm tra đều được lập thành biên bản để lưu trữ hồ sơ.

| STT | Đặc điểm |  | Mô tả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên sản phẩm |  | t- Cinnamic aldehyde |  |
| 2 | Nguyên liệu |  | Tinh dầu quế (cassia oil) |  |
| 3 | Cách thức bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận nguyên liệu |  | Đóng phuy kín, sục khí Nito để bảo quản, tránh tiếp xúc ánh sáng |  |
| 4 | Mô tả tóm tắt quy cách thành phẩm |  | Đóng phuy nhựa (200 kg) Hoặc theo quy cách khách hàng |  |
| 5 | Thành phần khác (ngoài nguyên liệu) |  | Benzaldehyde, Coumarin… |  |
| 6 | Các công đoạn chế biến chính |  | - Đối với thành phẩm: Tiếp nhận nguyên liệu dầu quế → Bảo quản Nguyên liệu dầu quế → Chưng Cất → Chiết rót, bơm nito thành phẩm thô → Phối trộn → Bơm nito, đóng thùng, dán nhãn, Bảo quản. - Đối với bán thành phẩm: Tiếp nhận nguyên liệu dầu quế → Bảo quản Nguyên liệu dầu quế → Chưng Cất → Chiết rót, bơm nito bán thành phẩm → Chưng cất. |  |
| 7 | Kiểu bao gói |  | Đóng phuy nhựa (200 kg) Hoặc theo quy cách khách hàng |  |
| 8 | Điều kiện bảo quản |  | Nhiệt độ thường, tránh ánh sáng, tiếp xúc không khí, bảo quản bằng khí Nito. |  |
| 9 | Điều kiện phân phối, vận chuyển sản phẩm |  | Nhiệt độ thường, bằng đường biển/đường bộ. |  |
| 10 | Thời hạn sử dụng |  | 2 năm |  |
| 11 | Các yêu cầu về nhãn dán |  | Tên sản phẩm, hàm lượng Batch No Ngày sản xuất Người đóng phuy (kí tên) |  |
| 12 | Các điều kiện đặc biệt |  | Tránh ánh sáng, tránh tiếp xúc không khí, bảo quản bằng khí Nito. |  |
| 13 | Phương thức sử dụng |  | Dùng trong thực phẩm, dược, hương liệu… |  |
| 14 | Đối tượng sử dụng |  | Công ty thực phẩm, dược, hương liệu… |  |
| 15 | Các quy định yêu cầu cần phải tuân thủ |  | Kosher, HACCP codex (CXC 1-1969), Rev 2020, FSSC 22000, TCVN/ISO/TS 22002-1 và các yêu cầu bổ sung FSSC 22000… |  |

| T = 107 OC - 110 OC P = (-0.99) – (-0.10) TIẾP NHẬN NGUYÊN LIỆU DẦU QUẾ BẢO QUẢN CHƯNG CẤT CHIẾT RÓT, BƠM NITO PHỐI TRỘN, BƠM NITO, ĐÓNG PHUY, DÁN NHÃN, BẢO QUẢN. GMP1 CCP1 GMP2 GMP3 CCP2 GMP4 GMP6 NHÃN, PHUY THÀNH PHẨM THÔ BÁN THÀNH PHẨM GMP5 GMP7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| STT | Công đoạn | Nội dung | Người/BP thực hiện | Biểu mẫu/Hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận nguyên liệu dầu quế | Nguyên liệu dầu quế từ Nhà cung cấp được Công ty vận chuyển chuyển đến Công ty bằng đường bộ. Nhân viên phụ trách tiến hành kiểm tra số lượng, khối lượng, chất lượng (kiểm tra màu, mùi, tỷ trọng, chỉ số khúc xạ, độ triền quang, hàm lượng) trước khi nhận và chuyển nguyên liệu phù hợp vào khu vực nguyên liệu của Xưởng sản xuất. | Quản lý nhà máy, Thủ kho, Phòng Lab | Phiếu kiểm tra tiếp nhận nguyên liệu (BM-01/GMP01), Monthly inventory of raw materials and output materials (BM-02/GMP01) |
| 2 | Bảo quản | Chuyển nguyên liệu tiếp nhận vào khu bảo quản, bảo quản ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng trực tiếp, không gian khô thoáng. | Thủ kho |  |
| 3 | Chưng cất | Nguyên lý sản xuất: Nguyên liệu được làm nóng bằng máy dầu gia nhiệt (130 - 150 oC) với áp suất chân không (-0.1 MPa) để giảm nhiệt độ sôi nguyên liệu. Sau đó hơi được phân tách trong cột chưng cất. Dựa vào nhiệt độ bay hơi của các chất khác nhau sẽ thu được các sản phẩm khác nhau. Sau đó hơi được ngưng tụ trong hệ thống làm mát rồi qua bồn chứa. Dựa vào nhiệt độ Ttop (TI103) = 107 -110 oC kết quả phân tích hàm lượng sản phẩm (% t-CA) ở phòng Lab sẽ quyết định thu thành phẩm, bán thành phẩm. | Phòng kĩ thuật, Phòng Lab, Quản lý nhà máy | Operation Record (BM-01/GMP03) |
| 4 | Chiết rót, Bơm nito | - Đối với thành phầm Sục khí Nito vào bồn chứa Sục khí Nito vào phuy nhựa Xả thành phẩm thô vào phuy nhựa Lấy mẫu kiểm tra Sục khí nito 10 bar/ 2 phút để bảo quản thành phẩm thô Đóng phuy Cân, dán nhãn, bảo quản. - Đối với bán thành phẩm: Sục khí Nito vào bồn chứa Sục khí Nito vào phuy nhựa Xả bán thành phẩm vào phuy nhựa Lấy mẫu kiểm tra Sục khí nito 10 bar/ 2 phút để bảo quản bán thành phẩm thô Đóng phuy Cân, dán nhãn, bảo quản. | Phòng kĩ thuật, Phòng Lab, Quản lý nhà máy | Operation Record (BM-01/GMP03), Single batch production material balance (BM-01/GMP04) |
| 5 | Bán thành phẩm | Bán thành phẩm được đưa vào khu vực bảo quản và được chưng cất lại để thu thành phẩm thô |  | Monthly inventory of raw materials and output materials (BM-02/GMP01 |
| 6 | Thành phẩm thô | Thành phẩm thô (hàm lượng %t-CA >99%) được đưa vào khu vực bảo quản. |  | Monthly inventory of raw materials and output materials (BM-02/GMP01 |
| 7 | Phối trộn, Bơm nito, Đóng phuy, Dán nhãn, Bảo quản | Chuẩn bị thành phẩm thô Hút lên bồn chứa sản phẩm Xả xuống bồn phối trộn Khuấy trộn kết hợp sục khí Nito trong 2h Kiểm tra độ đồng nhất của mẫu Hút lên bồn chứa Xả vào phuy nhựa đã bơm khí Nito Lấy mẫu Sục khí Nito bảo quản. Hút lên bồn chứa Xả vào phuy nhựa đã bơm khí Nito Lấy mẫu Sục khí Nito bảo quản Đóng phuy Dán nhãn Bảo quản. | Phòng kĩ thuật, Phòng Lab, Quản lý nhà máy | Mixing product report (BM-01/GMP05), GC Data Mixture Product (BM-02/GMP05) |

| Công đoạn | Mối nguy cần kiểm soát | Khả năng xảy ra | Nghiêm trọng | Rủi ro | Các mối nguy tiềm ẩn có ý nghĩa (có/ không) | Diễn giải | Biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn mối nguy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  |  |  | (3) | (4) | (5) |
| Tiếp nhận nguyên liệu dầu quế | Vật lý: cặn, bụi | C | 5 | 22 | Không | Có sẵn trong nguyên liệu trước khi tiếp nhận và được xử lý trong quá trình chưng cất | - Yêu cầu nhà cung cấp cam kết. - Loại bỏ trong quá trình chưng cất - Tuân thủ GMP |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần, thêm thành phần không mong muốn | C | 2 | 8 | Có | - Do các điều kiện không đảm bảo trong quá trình vận chuyển, bảo quản nguyên liệu. - Do cố tình thêm vào | - Yêu cầu nhà cung cấp cam kết. - Kiểm tra trong quá trình tiếp nhận nguyên liệu. - Loại bỏ trong quá trình chưng cất - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: Không |  |  |  |  |  |  |
| Bảo quản nguyên liệu | Vật lý: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | C | 5 | 22 | Không | Do các điều kiện không đảm bảo trong quá trình bảo quản nguyên liệu. | - Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp. - Kiểm tra nguyên liệu trước khi chưng cất. - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: không |  |  |  |  |  |  |
| Chưng cất | Vật lý: bụi, vật thể lạ: mạt sắt | C | 5 | 22 | Không | Từ phuy chứa, ống hút nguyên liệ và hệ thống chưng cất | - Loại bỏ bụi, mạt sắt bằng lưới lọc - Loại bỏ trong quá trình chưng cất - Tuân thủ GMP |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần, hàm lượng | C | 2 | 8 | Có | Do quá trình gia nhiệt khi chưng cất | - Kiểm soát nhiệt độ, áp suất khi chưng cất. - Kiểm tra mẫu trong quá trình chưng cất. - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: Không |  |  |  |  |  |  |
| Chiết rót, Bơm nito | Vật lý: bụi, mạt sắt | C | 5 | 22 | Không | Từ vòi chiết, môi trường, người thực hiện | - Loại bỏ bụi, mạt sắt bằng lưới lọc - Tuân thủ SSOP - Vệ sinh thiết bị theo định kỳ - Tuân thủ GMP |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | C | 4 | 18 | Không | Do tiếp xúc với không khí | - Sục nito vào phuy chứa - Xử lý ở giai đoạn phối trộn - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: vi sinh vật | C | 5 | 22 | Không | Do tiếp xúc môi trường, người thực hiện | - Tuân thủ SSOP, GMP |
| Bán thành phẩm | Vật lý: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | C | 5 | 22 | Không | Do các điều kiện không đảm bảo trong quá trình bảo quản nguyên liệu (bán thành phẩm). | - Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp. - Kiểm tra nguyên liệu (bán thành phẩm) trước khi chưng cất. - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: không |  |  |  |  |  |  |
| Thành phẩm thô | Vật lý: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | C | 5 | 22 | Không | Do các điều kiện không đảm bảo trong quá trình bảo quản. | - Đảm bảo điều kiện bảo quản phù hợp. - Kiểm tra thành phẩm th trước khi phối trộn. - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: không |  |  |  |  |  |  |
| Phối trộn | Vật lý: bụi | C | 4 | 18 | Không | Do tiếp xúc môi trường, thiết bị, người thực hiện | - Loại bỏ bụi bằng lưới lọc. - Tuân thủ SSOP, GMP. |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | C | 3 | 13 | Không | Do tiếp xúc với không khí | - Sục nito vào phuy chứa - Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: vi sinh vật | C | 5 | 22 | Không | Do tiếp xúc môi trường, người thực hiện | - Tuân thủ SSOP, GMP. |
| Bơm nito | Vật lý: bụi | C | 4 | 18 | Không | Do tiếp xúc môi trường, thiết bị, người thực hiện | - Tuân thủ GMP |
|  | Hóa học: Không |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinh học : Không |  |  |  |  |  |  |
| Đóng phuy | Vật lý: bụi | C | 4 | 18 | Không | Do tiếp xúc môi trường, thiết bị, người thực hiện | - Tuân thủ SSOP, GMP. |
|  | Hóa học: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinh học: vi sinh vật | C | 5 | 22 | Không | Do tiếp xúc môi trường, người thực hiện | - Tuân thủ SSOP,GMP. |
| Dán nhãn | Vật lý: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Hóa học: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Sinh học: không |  |  |  |  |  |  |
| Bảo quản | Vật lý: không |  |  |  |  |  |  |
|  | Hóa học: biến đổi thành phần | D | 3 | 17 | Không | Do điều kiện bảo quản không đảm bảo | Tuân thủ GMP |
|  | Sinh học: không |  |  |  |  |  |  |

| Công đoạn | Mối nguy | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | oPRP, CCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiếp nhận nguyên liệu | Hóa học: biến đổi thành phần, thêm thành phần không mong muốn | Có | Có | - | - | CCP1 |
| Chưng cất | Hóa học: biến đổi thành phần, hàm lượng | Có | Có | - | - | CCP2 |

| CCP | MỐI NGUY ĐÁNG KỂ | GIỚI HẠN TỚI HẠN | BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT |  |  |  | HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA | HỒ SƠ | THẨM TRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CÁI GÌ | CÁCH NÀO | TẦN SUẤT | ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Tiếp nhận nguyên liệu | Hóa học: biến đổi thành phần, thêm thành phần không mong muốn | Giới hạn C14 (*): 13.02– 14.39 dpm/gC | C14 | Gửi mẫu phân tích bên ngoài | Mỗi lô nguyên liệu | - Phòng nhân sự - Thủ kho - Phòng kiểm nghiệm bên ngoài | - Nhận diện, cô lập - Báo cáo cho người có thẩm quyền - Khiếu nại nhà cung cấp - Trả hàng | Phiếu kiểm tra tiếp nhận nguyên liệu (BM-01/GMP01), Monthly inventory of raw materials and output materials (BM-02/GMP01) | Đội trưởng HACCP thẩm tra mỗi lần nhập nguyên liệu |
| Chưng cất | Hóa học: biến đổi thành phần | - Nhiệt độ đỉnh cột (nhiệt độ top): 107 - 110 OC - Hàm lượng sản phẩm >99% | TI103 % t-CA | - Kiểm soát thông số nhiệt độ ở phòng kĩ thuật. - Kiểm soát hàm lượng mẫu theo thời gian. | Mỗi lô sản xuất | - Phòng Lab - Phòng kĩ thuật - Quản lý nhà máy | - Nhận diện - Lấy mẫu khảo sát | Operation Record (BM-01/GMP03) | Đội trưởng HACCP thẩm tra 14 ngày/lần |

(*) C14 là một trong các đồng vị phóng xạ của nguyên tố cacbon với hạt nhân chứa 6 proton và 8 neutron.

Mục đích đánh dấu cacbon: người ta sử dụng nguyên tử cacbon-14 nhằm thay thế đồng vị cacbon không phóng xạ nhằm theo dõi dấu vết các phản ứng hóa học và hóa sinh có sự tham gia của các nguyên tử cacbon trong bất kỳ một hợp chất hữu cơ nào. Giúp xác định nguyên liệu có thêm các hóa chất tổng hợp vào hay không.